ШКАФЫ ДЛЯ СУМОК СЕРИИ BGS

ПАСПОРТ

Шкафы для сумок серии BGS представляют собой сборно-разборные конструкции, предназначенные для организации камер хранения в супермаркетах, магазинах самообслуживания, универмагах, спорткомплексах и на проходных режимных объектов. Сведения о сборке, технических характеристиках, комплектации шкафа приводятся в руководстве по сборке и эксплуатации.

- ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

  - При покупке шкафа пользователь обязан проверить комплектность.

  - При покупке шкафа пользователь обязан проверить отсутствие механических повреждений его частей.

  - На окрашенных поверхностях частей шкафа допускаются царапины и потертости, не вскрывающие металлическую поверхность изделия в количество не более 5 штук и суммарной длиной не более 20 см.

  - На окрашенных поверхностях частей шкафа допускаются вмятины диаметром не более 1 см, глубиной не более 1 мм в количестве не более 1 шт/м2.

  - На окрашенных поверхностях частей шкафа допускаются включения (сорность, вкрапления пыли) в количестве не более 10 шт/м2 и размером не более 0,5 мм.

  - На окрашенных поверхностях частей шкафа допускается незначительная шагрень.

  - На металлических частях шкафа допускаются заусенцы не более 30 % от толщины металла.

  - Внешний вид изделия может отличаться от изображения на обложке.

  - Предприятие-изготовитель может вносить изменения в конструкцию или внешний вид изделия, без изменения его технических характеристик.

- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от +5 С до +30 С и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.

  - Шкафы должны быть установлены на ровной поверхности с уклоном не более 5 %.

  - Нагрузки на части шкафа и шкаф в сборе не должны превышать указанные в руководстве по сборке и эксплуатации.

  - Запрещается воздействие на части шкафа открытого огня.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Личинки замков необходимо смазывать 1 раз в год графитовой смазкой.

  - Покрытие, нанесенное на поверхности частей шкафа, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Шкаф в разобранном и упакованном виде может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта с обязательным предохранением от атмосферных осадков. Размещение и крепление частей шкафов при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

  - Части шкафов должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре от -40 С до +50 С и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.

  - Упакованные части шкафов должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от механических воздействий, загрязнений и действия агрессивных сред.

  - Допускается штабелирование элементов корпуса в упаковке частей шкафа в количестве не более 2х.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяцев со дня продажи.

  - Гарантийные обязательства распространяются на узлы, детали и другие комплектующие изделия (далее «изделия»), неисправность которых возникла при их изготовлении (производственный брак) или является следствием их скрытых дефектов, выявленных в процессе эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности или повреждения, вызванные следующими причинами:

- нормальный (естественный) эксплуатационный износ изделий;

- механические повреждения изделий и повреждения в результате воздействия химических

веществ;

- несоблюдение условий хранения, эксплуатации или транспортировки изделий;

а также на изделия со следами вскрытия и ремонта.

  - При обнаружении дефектов производственного характера необходимо вернуть неисправные изделия продавцу или производителю для рассмотрения рекламации на соответствие условиям гарантии и устранения причин неисправностей. Устранение неисправностей по действующим гарантийным обязательствам осуществляется путем ремонта или замены неисправных изделий (по решению производителя) и производится при наличии документов, подтверждающих покупку с отметкой о дате продажи.

- СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ

| Предприятие-изготовитель | ООО «Завод Промметизделий» |
| --- | --- |
| Адрес производства | РФ Республика Мордовия, г. Краснослободск, Кировский пер., д.16 |
| Телефон | 8‒800‒100‒13‒61 |
| Сайт | https://www.werstakoff.ru/ |
| E-mail | info@werstakoff.ru |

- СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

| Обозначение шкафа: |  |
| --- | --- |
| Дата продажи: |  |
|  | Редакция от 21.05.2026 |